SOUL CHARGER

Análisis de datos biométricos en tiempo real

Documento técnico de referencia

Alma Digital Studio

Mayo 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Soul Charger es una aplicación de biorretroalimentación que conecta una diadema EEG comercial (Muse 2) con un motor gráfico en tiempo real (Unreal Engine) para traducir el estado mental del usuario en una experiencia visual interactiva. La métrica central que se entrega al motor gráfico es el Calm Score: un valor continuo entre 0.0 y 1.0 que estima el grado de calma del usuario respecto de su propio baseline.

La cadena de valor del sistema es: diadema Muse 2 → navegador web (Web Bluetooth) → servidor de relay Node.js → Unreal Engine (vía OSC sobre UDP). El procesamiento de datos ocurre en el navegador a una tasa de aproximadamente 60 Hz (16 ms por iteración), garantizando latencia visual imperceptible.

Este documento describe, paso a paso, cómo se capturan, transforman y analizan los datos biométricos para producir el Calm Score y el resto de la telemetría que consume Unreal Engine.

# 2. Arquitectura del sistema

El sistema se compone de tres capas claramente separadas, cada una con una responsabilidad acotada:

- Capa de adquisición (Frontend web): captura los datos crudos de la diadema Muse 2 mediante Web Bluetooth, ejecuta el algoritmo de Calm Score y entrega telemetría estructurada por WebSocket.

- Capa de relay (Backend Node.js): recibe el JSON desde el navegador, valida los valores y reenvía la telemetría como mensajes OSC sobre UDP a la IP/puerto configurados (típicamente Unreal en 127.0.0.1:8000).

- Capa de consumo (Unreal Engine): recibe el arreglo OSC y lo interpreta para alimentar shaders, partículas, cámaras y demás elementos del motor gráfico.

Cada panel de admin (P1/P2) abre su propio puerto UDP, lo que permite que dos personas con su propia diadema operen simultáneamente sin interferir entre sí.

# 3. Fuentes de datos: la diadema Muse 2

La diadema Muse 2 es un dispositivo de neurotecnología comercial que expone tres flujos de datos simultáneos a través de Bluetooth Low Energy (BLE):

- EEG: cuatro electrodos secos (TP9, AF7, AF8, TP10) que capturan actividad eléctrica cerebral a 256 Hz.

- Giroscopio: vectores de velocidad angular X/Y/Z (movimiento de cabeza).

- Acelerómetro: aceleración lineal X/Y/Z (postura e impactos).

La conexión se establece con la librería muse-js sobre la API Web Bluetooth de Chrome, lo que evita tener que escribir un driver nativo y permite operar el sistema desde cualquier máquina con un navegador moderno.

# 4. Pipeline de análisis de datos

El siguiente cuadro resume las etapas del pipeline. Cada etapa se detalla en la sección 5.

| Etapa | Operación | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1. Captura | Suscripción a eegReadings, gyroscopeData y accelerometerData de Muse 2 vía Web Bluetooth (muse-js). | Adquirir señal cruda EEG e inerciales del usuario. |
| 2. Pre-proceso | Cálculo de potencia promedio absoluta por ventana de muestras y suavizado EMA por banda. | Reducir ruido de alta frecuencia y obtener indicadores estables de actividad EEG. |
| 3. Ratio | ratio = α / (β + 0.4·γ + 0.001) | Indicador instantáneo de relajación con penalización por tensión muscular. |
| 4. Calibración | 1800 muestras (~28.8 s a 60Hz) → media y desviación estándar personales. | Establecer un baseline individual antes de medir. |
| 5. Z-Score | z = (ratio − μ) / σ, recortado a [−2, +2] y mapeado linealmente a [0, 1]. | Convertir el ratio a una métrica relativa a la propia persona. |
| 6. Suavizado | Media móvil sobre 180 muestras (~2.9 s). | Estabilizar la salida visual y eliminar parpadeos. |
| 7. Artefactos | Si γ > 0.8 (mordida/EMG) → Calm = 0.0. | Evitar falsos positivos por tensión mandibular o movimiento. |
| 8. Acumulado | calmFinal = ticks_calmos / ticks_totales (umbral > 0.7). | Métrica global de la sesión, útil para resumen final. |

# 5. Algoritmo "Calm Score"

El Calm Score es la métrica clave del sistema. Su construcción combina prácticas estándar del análisis de bioseñales: ratio entre bandas EEG, normalización por baseline personal, suavizado temporal y rechazo de artefactos.

## 5.1 Cálculo del ratio Alpha/Beta

Sobre los indicadores de banda derivados de la señal EEG cruda, se calcula un ratio instantáneo:

ratio = α / (β + 0.4 · γ + 0.001)

La interpretación es directa: cuando aumenta la actividad asociada a relajación (α) y disminuye la asociada a esfuerzo cognitivo o tensión (β, γ), el ratio crece. El término gamma penalizado actúa como filtro de tensión muscular (EMG); el +0.001 evita división entre cero.

## 5.2 Calibración: baseline personal

Cada usuario tiene un perfil EEG distinto, por lo que el sistema NO usa umbrales absolutos. Antes de la sesión productiva, se ejecuta una fase de calibración que captura la distribución estadística natural del ratio para esa persona:

- Se acumulan 1800 muestras (≈ 28.8 s a 60 Hz) con la diadema correctamente colocada.

- Se calcula la media (μ) y la desviación estándar (σ) del ratio durante esa ventana.

- σ se acota a un mínimo de 0.0001 para evitar inestabilidades numéricas.

Estos dos valores (μ, σ) son el baseline personal del usuario y se utilizan durante el resto de la sesión.

## 5.3 Normalización Z-Score

Durante la sesión, cada ratio instantáneo se transforma en una distancia estandarizada al baseline:

z = (ratio − μ) / σ
z = clamp(z, −2.0, +2.0)
calm = (z + 2.0) / 4.0

El recorte a ±2σ cubre aproximadamente el 95 % de la distribución normal y descarta outliers extremos. El mapeo lineal final entrega un valor en [0.0, 1.0] que es directamente consumible por shaders y curvas de animación de Unreal.

## 5.4 Suavizado por media móvil

Para evitar parpadeos visuales causados por la varianza natural del EEG, el calm normalizado se promedia sobre una ventana móvil de 180 muestras (≈ 2.9 s):

smoothedCalm = mean(últimas 180 muestras de calm)

El tamaño de la ventana es un compromiso explícito entre responsividad (ventana corta) y estabilidad visual (ventana larga). Se eligió ~3 s porque es la escala temporal natural de los cambios de estado emocional perceptibles.

## 5.5 Detección y rechazo de artefactos (EMG)

La señal EEG es vulnerable a ruido proveniente de actividad muscular cercana al cráneo, especialmente la mordida y la tensión mandibular. El sistema implementa una salvaguarda explícita:

- Cuando la potencia promedio de la señal supera ~400 µV, el indicador γ se eleva a 1.0.

- Si γ > 0.8, el Calm Score del tick se fuerza a 0.0 y la UI advierte "Ruido detectado".

- La calibración descarta automáticamente las muestras con artefacto, pero ya no se reinicia (tolera setups dinámicos).

## 5.6 Métrica acumulada de sesión (Calm Final)

Además del Calm Score instantáneo, se calcula una métrica global de toda la sesión:

calmFinal = ticks_con_calm > 0.7  /  ticks_totales

Este valor (también en [0, 1]) representa la fracción del tiempo total que el usuario pasó en estado de calma profunda y se utiliza típicamente como score final de la experiencia.

# 6. Parámetros del algoritmo

Estos son los hiperparámetros configurables del sistema y la justificación de los valores actuales:

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia del loop de algoritmos | 16 ms (~60 Hz) | Tasa visual estándar; coincide con motor gráfico. |
| Muestras de calibración | 1800 (~28.8 s) | Suficiente para una distribución estable del baseline. |
| Ventana de media móvil | 180 (~2.9 s) | Compromiso entre respuesta y estabilidad visual. |
| Recorte de Z-Score | [−2, +2] | Cubre ~95% de la distribución normal; descarta outliers. |
| Umbral de "calma" | calmScore > 0.7 | Define cuándo cuenta como "tick calmo" en el acumulado. |
| Umbral de artefacto EMG (γ) | > 0.8 | Detecta mordida/tensión mandibular y descarta el tick. |
| EMA dinámico (alfa) | 0.05 / 0.01 | Más suavizado cuando hay movimiento del acelerómetro (>1.2g). |

# 7. Salida hacia Unreal Engine (OSC)

La telemetría se entrega a Unreal Engine en un único mensaje OSC bajo la dirección /muse/data, con un arreglo monolítico de 18 floats. Esta longitud es contractual: cualquier alteración rompe el Blueprint del motor gráfico (Get OSC Message Float At Index).

Actualmente solo cuatro índices llevan información activa; el resto se envía como 0.0 para mantener la compatibilidad estructural sin saturar la red:

| Índice | Dirección Unreal | Rango | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | muse/data14 | 0.0 – 1.0 | Calm Score (estado de calma normalizado) |
| 15 | muse/data16 | 0.0 – 1.0 | Progreso de calibración (1.0 al completar) |
| 16 | muse/data17 | 0.0 / 1.0 | BT Conectado (1.0 si la diadema está enlazada) |
| 17 | muse/data18 | 0.0 / 1.0 | BT Desconectado (complemento de idx 16) |

El ratio detrás de esta decisión es minimizar el ancho de banda y la complejidad del lado del motor gráfico: Unreal solo necesita un valor (Calm Score) para alimentar todo el sistema visual; los demás campos son metadatos de estado.

# 8. Mapeo a respuesta visual

El Calm Score se traduce en tres estados visuales discretos a nivel de UI (la respuesta de Unreal opera sobre el valor continuo, no sobre estos estados).

| Estado | Condición y respuesta visual |
| --- | --- |
| CALMA PROFUNDA | calmScore > 0.7 → aura cyan, escala 1.3, blur 70 px, animación 6 s. |
| SINTONIZANDO | 0.3 ≤ calmScore ≤ 0.7 → aura neutra, escala 1.0, animación 4 s. |
| TENSIÓN BÁSICA | calmScore < 0.3 → aura roja, escala 0.85, blur 25 px, animación 1.5 s. |

# 9. Robustez y manejo de errores

### NaN Shield (Backend)

JavaScript propaga divisiones inválidas como NaN, que al pasar por JSON se convierten en null y rompen los listeners OSC en Unreal. El backend mantiene un diccionario lastValidValues por cliente: cualquier valor nulo o NaN entrante es reemplazado por el último valor válido conocido. Esto produce una interpolación natural durante micro-cortes de Bluetooth en lugar de saltos a cero.

### Watchdog de actividad

Si el listener de eegReadings deja de recibir paquetes durante 800 ms, el flag sensorActive cae a 0. Esto permite que la capa visual indique "casco inactivo" sin esperar al timeout completo de la conexión BLE.

### Aislamiento por cliente

Cada conexión WebSocket abre su propio puerto UDP de salida, con su propia configuración IP/puerto y su propio diccionario de valores válidos. Esto permite operar con múltiples participantes (P1, P2…) en paralelo sin interferencia cruzada.

### Suavizado adaptativo por movimiento

Si la magnitud del acelerómetro supera 1.2 g (movimiento brusco), el factor de EMA del canal alpha se reduce de 0.05 a 0.01, aplicando más filtrado durante movimiento intenso para evitar que el ruido inercial contamine el Calm Score.

# 10. Consideraciones metodológicas

- Métrica relativa, no absoluta: el Calm Score mide calma respecto del propio baseline del usuario calibrado al inicio de la sesión. No es comparable directamente entre dos personas distintas ni entre dos sesiones del mismo usuario.

- Uso experiencial, no clínico: el sistema está diseñado para experiencias artísticas e interactivas. No constituye un diagnóstico ni una herramienta médica.

- Latencia: la cadena completa (BLE → Web → WS → UDP → Unreal) opera en orden de decenas de milisegundos. El suavizado de 2.9 s domina la latencia perceptible.

- Privacidad: la telemetría EEG cruda no abandona la máquina local salvo por la opción Firebase (deshabilitada por defecto). El relay OSC opera sobre la red local del evento.

# 11. Glosario

- EEG: electroencefalografía, registro de actividad eléctrica cerebral.

- EMG: electromiografía, ruido proveniente de actividad muscular (mordida, tensión).

- Banda Alpha (8–12 Hz): asociada a relajación con ojos cerrados.

- Banda Beta (13–30 Hz): asociada a atención y procesamiento cognitivo.

- Z-Score: número de desviaciones estándar respecto a la media; estandariza un valor a su distribución personal.

- EMA: Exponential Moving Average; suavizado de baja latencia que pondera valores recientes.

- OSC: Open Sound Control, protocolo estándar para telemetría en tiempo real entre aplicaciones creativas.

- Baseline: línea base personal capturada en calibración (μ y σ del ratio).